Задание для М-21 по МДК.05.01.                         27.04.2020

Изучить конспект со справочными данными по «Безопасной эксплуатации самоходных машин  категории С» (БЭСМ), воспользоваться интернет- ресурсом www.spectr-pdd.ru. Выполнить конспект со справочными данными (Кто невыполнил). Обратить внимание на показатели скоростного режима, обслуживания и хранения МТА, требования техники безопасности. Раздел «Безопасная эксплуатация самоходных машин» состоит из 45 тематических билетов.

Просмотреть ранее решенные задания по разделу «Эксплуатация самоходных машин и оборудования», разобраться с допущенными ошибками. Основными ошибками чаще всего являются: невнимательное прочтение вопроса, недостаточная проработка ответов и выбор наиболее полного ответа.

Справочный материал по БЭСМ категории «С»

Работа на самоходной машине:

- Минимальное буксование на стерне самоходной машины 4х4 – менее 14%.

- Допуск к работе на низкоклиренсной машине на склонах более 90 – наличие удостоверения, опыта работы более 2х лет, инструктажа по ТБ.

- Буксировка колесной самоходной машины с неработающим гидроусилителем руля – на жесткой сцепке или гибком тросе со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

- Величина колеи на транспортных работах –наибольшая.

- Использование самоходной машины на полях с уклоном более 90 (16%) – запрещено.

- Вспашка на склонах – борозды располагают поперек склона.

- Выезд из глубокой ямы, балки – задним ходом на низкой передаче.

- Максимальная скорость тракторного агрегата на проездах производственных объектов – 10 км/ч.

- Наибольшая глубина брода при переезде колесной самоходной машины – до оси колес.

Техническое обслуживание:

- Толщина тормозных накладок под замену – до заклепок менее 0,5 мм.

- Люфт рулевого колеса при работающем двигателе – не более 250.

- Запрещена эксплуатация трактора при уровне шума – более 85 дБА на расстоянии 7 м.

- Отклонение самоходной машины при торможении допускается – до 0,5 м.

- Остаточная высота почвозацепов ведущих колес – более 5 мм.

- Регулировка света фар проводится - при ТО-2 без нагрузки.

- Допустимое отклонение тяг механизма навески при поднятом плуге после натяжения ограничительных цепей – 20 мм.

- Длительный срок хранения самоходных машин – более 2х месяцев.

- Максимальная масса узлов для съема-установки без подъемных механизмов – 20 кг.

Ответственность тракториста:

- Нарушение правил госрегистрации самоходной машины – предупреждение, административный штраф ½ МРОТ.

- Невыполнение предписания государственного инженера-инспектора влечет – административный штраф 3-5 МРОТ.

- Эксплуатация самоходной машины с превышением содержания загрязняющих веществ в выбросе влечет – административный штраф 1-3 МРОТ.

- Лишение права управления за нарушение правил и норм эксплуатации самоходных машин, обеспечивающих безопасность и здоровье людей решение – судьи.

- Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления влечет – административный штраф 5-8 МРОТ.

- Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения влечет – административный штраф 10-20 МРОТ, лишение права управления.

- Нарушение правил проезда через Ж/Д пути влечет - административный штраф 5 МРОТ, лишение права управления.

- Невыполнение требования сотрудника МВД об остановке влечет - административный штраф 2-5 МРОТ.

Решить  билеты по данной теме с № 11 по 20 и предоставить ответ в форме таблицы. Оценка будет проставляться за ответы по билетам № 11-15. Решаем билеты из домашнего задания. Таблица с эталонными ответами по «Эксплуатации самоходных машин и оборудования» расположена внизу документа. Результаты работы отправить по электронной почте в техникум: dzntmsh@mail.ru

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задания для решения (Билеты № 11-20) по «Безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» смотри ниже

Ответы (эксплуатация машин и оборудования категория C)

| Номер билета | Номер вопроса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|  | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
|  | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|  | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
|  | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|  | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
|  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
|  | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|  | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|  | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|  | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |